LOGICIEL SERVEUR ET MESSAGERIE

POUR

LE PACKET RADIO AMATEUR

DOCUMENTATION UTILISATEURS

D'après la documentation de

F6FBB, Jean-Paul ROUBELAT

VERSION 7.00

Traduction et mise en page depuis la version 5.15 : F1IRW

# COMMANDES BBS

; :

Une ligne de commande commençant par un ; est ignorée. Rien ne se passera et il n'y a aucun prompt en retour...

? :

Lecture du fichier d'aide. Taper  ?[COMMANDE]  pour obtenir l'aide d'une commande simple.

> :

"Break" entre voies. Tapez  > [INDICATIF] [TEXTE]  pour envoyer un texte à un indicatif connecté sur une autre voie. Un message en retour indiquera que le texte à bien été envoyé. Ce texte ne peut dépasser une ligne. Cette commande n'est pas autorisée en mode lecture seule.

= :

Connexion entre deux voies. Tapez  = [INDICATIF]  pour se connecter à un indicatif connecté à une autre voie. L'indicatif peut être connecté seulement s'il est disponible (en attente de commande). S'il est dans une commande, (en train d'envoyer un message par exemple), vous devrez attendre ou annuler votre commande. Les indicatifs en mode forward ne sont pas connectables. La commande Ctrl-Z permet de sortir de ce mode. Cette commande n'est pas autorisée en mode lecture seule.

! :

Information minimale sur l'utilisation du BBS.

% :

Statuts actuels de toutes les voies.

A :

Interruption de l'envoi des données du BBS à tout moment. 
Lors de la lecture d'un message avec la pagination, les commandes N et C sont aussi autorisées.
Utiliser N pour passer la lecture de la fin du message en cour et commencer au message suivant.
Utiliser C pour lire la suite du (des) message(s) sans pagination.

B ou Bye :

Déconnexion du BBS. Le numéro du dernier message listé est sauvegardé.
Lorsqu'un utilisateur fait une déconnexion depuis sa station, le numéro du dernier message listé n'est pas sauvegardé.

C :

Entre dans le mode conférence, connexion à plusieurs.

CW :

Donne la liste des indicatifs qui sont actuellement en mode conférence.

D :

Appel le mode FBBDOS, ou demande l'envoi d'un fichier si la commande est suivie d'un nom de fichier.

F :

Bascule en mode serveur et accès aux commandes spéciales.

G :

Accès au mode gateway si le gateway est autorisé sur le BBS.

H :

Lecture du fichier d'aide. Pour avoir l'aide d'une commande spécifique, utiliser la commande "?".

I :

Information sur le BBS. Cette commande affiche le fichier .INF pour chaque langue suivant la langue de l'utilisateur.

I indicatif :

Donne l'information, sur l'indicatif, contenue dans la base de données WP. Les jockers sont autorisés.

ID :

Donne le nombre d'enregistrements que contient la base de données WP.

I@ BBS :

Donne la liste des utilisateurs du BBS figurant dans la base de données WP. Les jockers sont autorisés.

IH route :

Donne la liste des utilisateurs de la route hiérarchisée figurant dans la base de données WP. Les jockers sont autorisés.

IN caractères :

Donne la liste des utilisateurs ayant les caractères dans leur prénom figurant dans la base de données WP.

IQ caractères :

Donne la liste des utilisateurs ayant les caractères dans leur QTH figurant dans la base de données WP.

IZ Zip :

Donne les utilisateurs dont le code postal est contenu dans la base de données WP. Les jockers sont autorisés.

J :

Donne la liste des indicatifs entendus par le BBS ou connectés au BBS.

JK :

Donne les 20 derniers indicatifs connectés au BBS.

JA :

Donne la liste des indicatifs connectés sur le port A.

JB :

Donne la liste des indicatifs connectés sur le port B. Etc....

J1 :

Donne la liste des indicatifs entendus sur le port A.

J2 :

Donne la liste des indicatifs entendus sur le port B. Etc...

K :

Commande de suppression des messages envoyés par ou pour l'utilisateur.

K msg# :

Efface le message identifié par son numéro.

KM :

Efface tous les messages adressés pour l'utilisateur, sauf ceux que l'utilisateur n'a pas encore lu.

L :

Liste les nouveaux messages reçus par le BBS depuis la dernière utilisation de cette commande (si l'utilisateur a quitté le BBS avec la commande B).

LA :

Liste des messages ayant pour statut A.

LB :

Liste des bulletins.

LC [masque] :

Liste des messages dont le champ destinataire correspond à "masque".  Une "*" permet de lister tous les messages et est la valeur par défaut. Taper "LC *" pour voir tous les messages. LC seul enverra le masque actuel. Le masque est enregistré pour chaque utilisateur lors de sa déconnexion.

LD> AAMMJJ :

Liste des messages reçus après la date spécifiée.

LD< AAMMJJ :

Liste des messages reçus avant la date spécifiée.

LE :

Liste des messages qui n'ont pas pu être forwardés.

LF :

Liste des messages forwardés.

LH :

Liste des messages retenus.

LK :

Liste des messages effacés.

LM :

Liste des messages pour l'utilisateur.

LN :

Liste des nouveaux messages pour l'utilisateur.

LP :

Liste des messages personnels.

LU :

Liste tous les messages non lus envoyés pour ou par l'utilisateur.

LX :

Liste des messages ayant pour statut X.

LY :

Liste des messages qui ont déjà été lus. (statut Y).

LL 10 :

Liste les 10 derniers messages.

LR :

Equivalent à L mais liste les messages en ordre inverse.

LS texte :

Cherche le "texte" dans les titres de tous les messages du BBS. L'utilisation de jockers est autorisée.

LT :

Liste du trafic (pour les messages NTS).

L$ :

Liste des bulletins ayant pour statut $.

L< indicatif :

Liste des messages venant de cet indicatif. L'utilisation de jockers est autorisée.

L> Indicatif :

Liste des messages pour cet indicatif. L'utilisation de jockers est autorisée.

L@ [BBS] :

Liste des messages VIA le BBS s'il est spécifié. L@ seul liste les messages sans route. L'utilisation de jockers est autorisée.

L msg#- :

Liste de tous les messages, en commençant par le message dont le numéro est spécifié.

L msg#-msg# :

Liste des messages dont le numéro est compris entre les deux nombres donnés.

M msg# nomfichier :

Transfert le texte du message dans le fichier "nomfichier". Ce fichier sera placé dans le répertoire USERS ou dans la racine dans le cas ou l'utilisateur serait SysOp.

MH msg# nomfichier :

Identique, mais le format est identique à la commande R.

MV msg# nomfichier :

Identique, mais le format est identique à la commande V.

MA msg# nomfichier :

Transfert le texte du message dans le fichier "nomfichier". Ce fichier sera placé dans le répertoire USERS ou dans la racine dans le cas ou l'utilisateur serait SysOp. Le message est ajouté au fichier existant.

MHA msg# nomfichier :

Identique, mais le format est identique à la commande R. Le message est ajouté au fichier existant.

MVA msg# nomfichier :

Identique, mais le format est identique à la commande V. Le message est ajouté au fichier existant.

N :

Entre ou modifie le nom de l'utilisateur (12 caractères maximum).

NH :

Entre ou modifie le BBS local de l'utilisateur. Un point efface le BBS local courant.

NL :

Entre ou modifie le Qra-locator.

NP :

Modifie le mot de passe pour l'accès par modem téléphonique.

NQ :

Entre ou modifie la ville (Qth).

NZ :

Entre ou modifie le code postal.

O :

Affiche la programmation des différentes options pour l'utilisateur.

OL :

Liste des différentes langues autorisées.

OL nombre :

Sélectionne une langue.

ON :

Donne le numéro de base des messages. Voir aussi "ON numéro" ci-dessous.

ON numéro :

Définie le numéro de base des messages (en millier).
Exemple: ON 37 définie le numéro 37000 comme base des messages. Si la commande R 25 est envoyée au BBS, alors le message 37025 sera lu, mais R 36025 lira encore le message numéro 36025.

OP :

Valide ou désactive la pagination.

OP nombre de lignes :

Initialise le nombre de lignes de la pagination.

OR :

Valide ou désactive le liste de tous les messages (y compris les messages personnels) si l'utilisateur a le droit de voir tous les messages par défaut (voir le code de sécurité 256 du fichier INIT.SRV).

PG [programme] :

PG seul donne la liste des programmes PG disponibles sur le BBS. Si la commande est suivie d'un nom de programme, la commande est donnée à ce programme. Le programme PG peut aussi être appelé par son nom. Si ce nom est le même qu'une commande existante, cette commande remplacera le programme PG.

PS :

Donne la liste des services disponibles sur le BBS.

R :

Commande pour lire les messages. Remarque : lorsqu'on lit un message avec la pagination, les commandes N et C sont aussi autorisées. 
Utiliser N pour passer la lecture de la fin du message en cours et commencer au message suivant.
Utiliser C pour lire la suite du (des) message(s) sans pagination.

R msg# msg# :

Lit les messages par leur numéro.

RM :

Lit tous les messages pour l'utilisateur.

RN :

Lit tous les nouveaux messages pour l'utilisateur.

RU :

Lit tous les messages non lus envoyés pour ou par l'utilisateur.

R> indicatif :

Lit tous les messages pour cet indicatif.

R< Indicatif :

Lit tous les messages venant de cet indicatif.

S[type] indicatif :

Envoi d'un message ou bulletin. Si le type n'est pas spécifié, il sera envoyé comme message personnel, si l'indicatif du destinataire est valide, sinon il sera envoyé comme bulletin.

SP indicatif :

Envoi un message personnel.

S indicatif @ INDICATIFBBS :

Envoi un message à une station vers une autre station par routage.
INDICATIFBBS peut être une adresse hiérarchique, par exemple F6FBB.FRA.EU. Tapez "SB TOUS" pour envoyer un bulletin adressé à "TOUS". Le message doit se terminer par Ctrl-Z ou /EX suivi d'un retour chariot. ATTENTION : Le /EX doit se trouver en début de ligne.

SC Msg# indicatif @ INDICATIFBBS :

Copie un message ou un bulletin à l'indicatif spécifié. Une copie sera toujours de type personnel. Lorsque c'est une copie d'un message SYSOP, le titre est gardé à l'origine.

SR [Msg# [titre]] :

Réponse à un message lu ou venant d'être effacé (si aucun numéro de message n'est spécifié) ou au numéro de message correspondant (s'il est spécifié). Si le titre n'est pas spécifié, le titre sera celui du message auquel on répond, précédé de : "Re:".

T :

Appel du SysOp à la console. Si le SysOp est disponible, vous aurez sa réponse dans la minute. Sinon, le BBS vous dira qu'il ne répond pas et vous retournerez automatiquement en mode messagerie.

TH :

Donne accès aux zones de thèmes. Liste des messages par thèmes, comme définis dans le fichier THEMES.SYS. Les commandes disponibles dans ce mode sont :
H :		liste des thèmes,
L :		liste des messages dans le thème courant,
R msg# :	Lit le message du thème courant,
nombre :	change de thème.

U :

Reçoit un fichier de l'utilisateur vers le BBS. Le fichier sera écrit dans la racine du FBBDOS. La commande U doit être envoyée au prompt du BBS, il n'est pas nécessaire d'être déjà en mode FbbDOS.

V :

Numéro de version du logiciel du BBS. Donne aussi le nombre de messages actifs, et le prochain message à lister.

V msg# msg# :

Lit les messages par leur numéro, avec leur entête.

VM :

Lit tous les messages pour l'utilisateur, avec leur entête.

VN :

Lit tous les nouveaux messages pour l'utilisateur, avec leur entête.

W :

Liste des fichiers contenus dans le répertoire utilisateur. Cette commande peut être suivie d'un masque spécifiant des critères de recherche ou de nom de répertoire, dans ce cas, le contenu du répertoire sera listé.

X :

Bascule du statut "normal" ou "expert".
"Normal" donne des menus complets,
"Expert" donne des informations minimum.

Y :

Programme de transfert binaire utilisant le protocole YAPP. L'utilisateur doit aussi avoir le protocole YAPP sur sa station pour pouvoir transférer des données binaires.

YD nomfichier :

Décharge un fichier du BBS vers l'utilisateur.

YI [masque] :

Liste des fichiers binaires disponibles et leur description.

YN [masque] :

Liste des nouveaux fichiers binaires depuis la dernière connexion.

YU nomfichier :

Charge un fichier de l'utilisateur vers le BBS. Il n'est pas possible de modifier ou de remplacer un fichier déjà existant.

YW [masque] :

Liste des fichiers binaires disponibles.

YZ nomfichier :

Efface le fichier spécifié par son nom dans le répertoire YAPP.

Z nomfichier :

Efface le fichier spécifié dans le répertoire utilisateur.

# COMMANDES SERVEUR

Les commandes du serveur sont regroupées par rubriques.

C	:	Connexions - Statistiques.

D	:	Documentation.

Q	:	Qra-locator.

N	:	Nomenclature.

T	:	Trajectographie satellite.

F	:	Retour au mode messagerie.

B	:	Quitte et déconnecte.

## CONNEXIONS-STATS

Paramètres statistiques sur le fonctionnement du BBS et carnet de trafic.

O	:	Activité des différentes rubriques. Pourcentage d'utilisation des différentes activités.

G	:	Statistiques générales.
Nombre de messages actifs.
Nombre de connexions.
Temps de connexions.
Heure de pointe.

L	:	Liste des connexions (carnet de trafique). Pour chaque connexion, il est indiqué : le port, l'indicatif, la date et l'heure, ainsi que la durée de la connexion. La liste est donnée par ordre chronologique inversé.

H	:	Utilisation horaire.

J	:	Utilisation journalière.

I	:	Liste des indicatifs qui se sont connectés au BBS. Cette liste est classée par ordre alphanumérique.

F	:	Retour au menu principal du serveur.

B	:	Quitte et déconnecte.

## DOCUMENTATION

Vous trouverez sous cette commande les informations ou documentations fournies par différents radioamateurs.

L' organisation de la documentation est l'image de l'arborescence. Les répertoires représentent des rubriques et les fichiers sont les documentations.

La sélection des rubriques ou des documentations se fait par une commande numérique. Le menu se présente sous la forme d'un ou plusieurs nombres suivis de leur description (rubriques ou documentations).

L	:	Donne la liste des documentations de la rubrique en cours.

D	:	Labellisation des fichiers. Réservé aux SysOp, ou automatique en utilisant le service NEWDOC (voir le paragraphe SERVICES, NEWDOC).
Exemple : D BBS.DOC Documentation du BBS.

F	:	Retour au menu principal du serveur.

B	:	Quitte et déconnecte.

## QRA-LOCATOR

Le Qra-locator est composé de 2 lettres, 2 chiffres et 2 lettres donnant les coordonnées géographiques de la station. Il est possible de traduire le Qra-locator en Longitude/Latitude ou vice-versa, calculer la distance et l'azimut entre deux Qra-locator ou calculer votre compte rendu de concours pour les contests (en additionnant ensemble les distances).

Q	:	Transforme un Qra-locator en Longitude et Latitude. La longitude ouest et la latitude nord peuvent être données en degrés minutes, ou grades.

D	:	Calcul de la distance et de l'azimut entre deux Qra-locator. La distance est donnée en kilomètres et l'azimut en degrés.

C	:	Cumul de la distance et de l'azimut entre plusieurs Qra-locator. La distance est donnée en kilomètres et l'azimut en degrés.

L	:	Transforme une Longitude et Latitude en Qra-locator. La longitude ouest et la latitude nord sont données en degrés minutes, ou grades.

F	:	Retour au menu principal du serveur.

B	:	Quitte et déconnecte.

## NOMENCLATURE

Vous trouverez dans ce module les informations que des utilisateurs auront bien voulu donner : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, Qra-locator, etc...

Vous pouvez également mettre à jour vous différentes informations.

N	:	Modifie votre nom et votre adresse. Si les renseignements du fichier nomenclature ne sont pas bons, ils peuvent être avec cette commande. Un espace ou un retour chariot en réponse à une question n'en modifiera pas le contenu. Si le contenu de ce fichier est correct, il est possible de répondre N (Non) à la modification des données.

R	:	Recherche les informations sur un utilisateur. Si l'utilisateur est connu dans le fichier, vous aurez les renseignements que cet utilisateur aura bien voulu donner. Vous pouvez chaîner les indicatifs des utilisateurs derrière cette commande.
Exemple : R F6FBB donnera les informations sur F6FBB.

I	:	Liste des indicatifs qui se sont déjà connecté au BBS. Cette liste est triée par ordre alphanumérique.

F	:	Retour au menu principal du serveur.

B	:	Quitte et déconnecte.

## TRAJECTOGRAPHIE SATELLITES

Calcul de trajectographie satellite, paramètres orbitaux et caractéristiques des satellites.

P	:	Affiche les paramètres orbitaux. Sélectionne l'affichage des paramètres orbitaux des satellites. Ces paramètres sont utilisés pour les calculs.

C	:	Caractéristiques des satellites amateurs.

T	:	Calcul d'orbites de satellite.

M	:	Edition manuelle des éléments orbitaux.

Pour choisir un satellite, donner le nombre auquel il correspond (une liste des satellites peut être obtenue avec la commande L à la place du numéro). Une fois le satellite choisi, il est nécessaire de donner la date et l'heure pour le calcul. Si vous répondez simplement par un retour chariot (entrée), la date et l'heure courantes seront prises en compte. La position géographique est le Qra-locator de l'utilisateur connecté, s'il est connu dans le fichier. Sinon, le Qra-locator du BBS sera pris en compte par défaut. Selon les satellites, le pas de calcul peut être variable, une ligne de caractères sera envoyée par pas. Cette ligne de calcul correspond à une élévation minimale de -5 degrés, c'est à dire que le satellite sera 5 degrés en dessous de l'horizon.

F	:	Retour au menu principal du serveur.

B	:	Quitte et déconnecte.

# COMMANDES FBBDOS

Les différentes commandes du FbbDOS ont une syntaxe très proche de celle du MS-DOS®.

Plusieurs commandes spécifiques ont été ajourées :
- PUT et GET pour les transferts de fichiers ASCII,
- XPUT, YPUT et XGET, YGET pour les transferts de fichiers binaires,
- EDIT pour l'édition de fichiers ASCII.

A l'entrée dans le FBBDOS, le prompt indique le répertoire virtuel dans lequel se trouve l'utilisateur.

Un fichier créé par un utilisateur lui appartient. Seul le propriétaire du fichier, ou un SysOp ayant les droits d'écriture (commande SYS), pourra effacer ou modifier ce fichier.

Commandes du FBBDOS :

BGET nomfichier :

Décharge, en mode Autobin, le fichier "nomfichier" depuis le BBS sur l'utilisateur.

BPUT fichier :

Charge, en mode Autobin, le fichier "nomfichier" depuis l'utilisateur sur le BBS.

CD répertoire :

Changement de répertoire. Cette commande permet de se déplacer dans l'arborescence en changeant de répertoire. "CD.." permet de revenir au répertoire précédent.

COPY Origine Destination :

Copie le fichier "Origine" dans le fichier "Destination". Si le fichier destination existe déjà, il doit appartenir à l'utilisateur pour être modifié.

DEL nomfichier :

Efface un fichier. Un fichier ne peut pas être effacé s'il n'appartient pas à l'utilisateur.

DIR [masque] :

Affiche tous les fichiers contenus dans le répertoire ou ceux correspondant au masque  spécifié. Si le masque correspond à un nom de répertoire, le contenu de ce répertoire sera listé.

DOS Programme Arguments :

Permet à un SysOp distant (après avoir validé ses droits par la commande SYS) de lancer un programme DOS. Ce programme ne doit pas attendre de données au clavier. Une liste d'arguments peut être spécifiée. Les données écrites par le programme seront envoyées au SysOp distant à la fin de l'application. Si le programme attend des données au clavier, il sera arrêté après 2mn 45sec (si possible) et la main sera rendue à l'utilisateur.

DU [masque] :

Donne la taille de l'arborescence et du disque utilisé en local.

EDIT fichier :

Edition d'un fichier texte à l'aide de l'éditeur en ligne. Si le fichier existe déjà, il doit appartenir à l'utilisateur. Le mode d'emploi de l'éditeur est décrit au chapitre Error: Reference source not found.

EXIT :

Sort du FBBDOS et retourne au mode messagerie.

F :

Idem à EXIT.

GET fichier :

Affiche le contenu d'un fichier ASCII. Cette liste n'est jamais paginée et se termine par un Ctrl-Z. Permet le transfert de fichiers du BBS vers l'utilisateur.

LIST [masque] :

Donne la liste des fichiers contenus dans le répertoire courant ou uniquement ceux correspondant au masque spécifié. Si le masque correspond à un nom de répertoire, le contenu de ce répertoire sera listé. Chaque ligne contient un nom de fichier et sa description. (voir la commande YI).

MD répertoire :

Création d'un nouveau répertoire. Cette commande permet de créer un nouveau répertoire à partir du répertoire courant.

O :

Affiche différentes options.
OL		: Liste les langues disponibles.
OL nombre	: Pour sélectionner une langue.
OP		: Valide ou dévalide le mode paginé.
OP nombre	: Définie le nombre de lignes de pagination.

PRIV :

Accès à un répertoire privé. (ou retour aux répertoires du FbbDOS) Chaque utilisateur peut accéder à un répertoire privé si celui-ci à été défini par le SysOp (voir la commande EU). Plusieurs utilisateurs peuvent avoir le même répertoire privé partagé.

PUT fichier :

Charge un fichier ASCII de l'utilisateur vers le BBS. Le fichier doit se terminer par un Ctrl-Z pour être validé. Si le fichier existe déjà, il doit appartenir à l'utilisateur.

RD répertoire :

Efface un répertoire. Un répertoire ne peut pas être effacé s'il n'est pas vide.

TYPE fichier :

Affiche le contenu d'un fichier ASCII. Cette affichage peut être paginé.

VIEW masque :

Affiche le contenu de tous les fichiers archivés contenus dans le répertoire et correspondant au masque spécifié.
Pour DosFBB et WinFBB : cette fonction utilise le programme shareware FV.COM.
Merci à ces auteurs !
Pour LinFBB : la commande VIEW de la version LINUX appelle le programme FBB_VIEW (ou tout autre programme défini par la variable $FBB_VIEW). fbb_view doit être script shell.

WHERE nomfichier :

Commande permettant de trouver un ou plusieurs fichiers dans le FBBDOS. Les jockers sont autorisés.

XGET fichier [offset]:

Seulement via modem téléphonique.
Décharge, en mode XMODEM, le fichier "nomfichier" depuis le BBS sur l'utilisateur. Cette commande fonctionne seulement sur un port modem PSTN.Si un offset est spécifié, le transfert débutera à partir de l'offset.

X1GET file :

Identique à XGET, mais avec le protocole 1K-Xmodem.

XPUT fichier :

Seulement via modem téléphonique.
Charge, en mode XMODEM, le fichier "nomfichier" depuis l'utilisateur sur le BBS. Cette commande fonctionne seulement sur un port modem PSTN.

YGET fichier :

Décharge le fichier "nomfichier" depuis le BBS sur l'utilisateur.
Via radio :
Les deux protocoles YAPP et YappC peuvent être utilisés.
Via modem téléphonique :
YGET lance les protocoles YMODEM, YMODEM-batch ou YMODEM-G.

YPUT fichier :

Charge le fichier "nomfichier" depuis l'utilisateur sur le BBS.
Via radio :
Les deux protocoles YAPP et YappC peuvent être utilisés.
Via modem téléphonique :
YPUT lance le protocole YMODEM. NON disponible si le BBS fonctionne sous FBBDOS !

ZGET fichier :

Seulement via modem téléphonique :
Décharge le fichier "nomfichier" depuis le BBS sur l'utilisateur.
ZGET lance les protocoles YMODEM, YMODEM-batch ou YMODEM-G.

ZPUT fichier :

Seulement via modem téléphonique :
Décharge, avec le protocole YMODEM, le fichier "nomfichier" depuis le BBS sur l'utilisateur. NON disponible si le BBS fonctionne sous FBBDOS !